Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидий в рамках реализации областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям на финансовое обеспечение затрат на уплату первоначального взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) техники

Форма

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ по оснащению самоходной техники аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

| № п/п | Наименование показателей | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Страна производства навигационного оборудования для системы мониторинга | Российская Федерация |
| 2. | Комплектация | - Комплект шнуров - Комплект внешних антенн GPS/ГЛОНАСС и GSM |
| 3. | Основные функций | - определение навигационных параметров объекта мониторинга (географической широты и долготы, времени и даты фиксации пространственно-временного состояния, высоты местоположения, скорость движения, путевого угла); - автоматическая передача данных на телематическую платформу по каналам GSM/GPRS; - запись данных о местоположении, пройденном километраже и состоянии установленных на подвижный объект датчиков в память оборудования при потере сигнала сотовой сети и последующая автоматическая передача записанной информации при восстановлении связи или по запросу оператора. |
| 4. | Технические требования к оборудованию | - совместимость с программным обеспечением платформы «ST Matix Pro» (действующей телематической платформе РНИС Смоленской области); - навигационное обеспечение - система ГЛОНАСС/GPS; - погрешность определения координат подвижного объекта не более 5 метров; - 2 слота для nano-SIM карт; - канал передачи данных – GPRS; - протокол передачи данных – открытый; - возможность передачи данных на два сервера с использованием выделенной SIM карты для каждого сервера в отдельности; - емкость памяти оборудования должна быть достаточной для записи до 170 000 точек с указанием даты, времени, скорости и состояния подвижного объекта в каждой точке; - количество аналогово-дискретные и/или частотно-импульсные входы – не менее 6-ти; - количество транзисторных выходов – не менее 4-х; - количество портов CANBUS– не менее 1 (протоколы J1939, FMS, J1979, 29-и и 11-и битные идентификаторы); - автоматическая расшифровка параметров CAN-шины по протоколу J1939 и ISOBUS; - наличие Bluetooth; - наличие RS485– не менее 1го; - наличие цифрового входа 1-Wire; - наличие современного USB интерфейса Type-C– не менее 1- го, с подачей питания для программирования терминала; - встроенная АКБ – Li-Ion не менее 600 mA/h; - стабильная работа оборудования при напряжении питания от 9В до 39 В; - диапазон измеряемых напряжений ДАВ 0-33В; - максимальная измеряемая частота ДАВ 4 кГц; - максимальное напряжение, подключаемое к выходу терминала 30В; - максимальный ток, подключаемый к выходу терминала 200 мА; - GSM-модем – GSM 850/900/1800/1900 GPRS класс 12, GSM 800/850/900/1900/2100 UMTS; - возможность определения удара и наклона – наличие; - материал корпуса – пластик; - тип антенн – внешние (SMA разъемы); - размер внутренней памяти не менее 4 МБ; - рабочие температуры от -40° до +85°С; - электромагнитное излучение оборудования не должно вносить помех в работу бортового электрического оборудования транспортного средства; - должна быть обеспечена защита цепей питания оборудования от возможных бросков напряжений и других нарушений в сети питания транспортного средства; - конструкция и габаритные размеры оборудования не должны создавать помех нормальной работе водителя. |
| 5. | Функциональные требования к оборудованию | - передача телематических данных на адрес телематической платформы «ST Matix Pro»: server: 46.61.209.163 port: 8000 - период передачи аппаратурой спутниковой навигации навигационной информации в случае наличия связи с навигационными спутниковыми системами составляет*: • 15 минут или 5 километров при движении • 2 часа при стоянке; • 45 градуса при повороте в движении; *параметры будут скорректированы в зависимости от типа техники и выполняемых работ; - присваивание терминалу идентификатора ID device с помощью которого идентифицируются поступающие данные телематики от терминала на телематический сервер. Идентификатор, в зависимости от используемого протокола изменяемый, который устанавливается настройщиком терминала; - возможность определения глушения сигнала (модуляции частот) GSM - возможность фильтрации координат по максимальной высоте, выше которой координаты не обновляются; - возможность фильтрации координат по максимальной скорости, выше которой координаты не обновляются; - возможность просмотра и выгрузки ежесекундного лога движения ТС за заданный интервал времени; - оборудование должно иметь возможность контроля дополнительных параметров подвижного объекта, определяемых при помощи подключаемого дополнительного оборудования; - поддержка альтернативной навигации в условиях работы РЭБ при помощи Yandex Locator; - автоматическая расшифровка параметров CAN-шины по протоколу J1939 и ISOBUS; - поддержка протокола Modbus; - возможность расширения функциональных возможностей устройства путём написания алгоритмов, хранящихся и выполняющихся на устройстве, не затрагивая исходный код заводской прошивки; - возможность подключения и конфигурирования прибора по Bluetooth; - возможность подключения и конфигурирования прибора удалено по средствам отправки СМС команд и/или подключение по GPRS; - возможность автономного питания оборудования – не менее 4 часа; - возможность прямого подключения к CAN - шине транспортного средства, прослушивание, обработка и передача данных на ПО мониторинга без дополнительных устройств. |
| 6. | Гарантия | не менее 36 месяцев |